Wprowadzenie.

Azbest w języku starożytnych Greków znaczy „niewygasający”, z azbestu bowiem wyrabiane były knoty do lamp oliwnych. Dzisiaj azbest to niewygasające źródło kłopotów tych administratorów i posiadaczy, którzy mają pecha, że w ich budynkach zastosowano ten materiał.

Azbest postrzegany był w czasach starożytnych jako jedwab tajemniczego świata minerałów. Nadawano mu wiele nazw, znany był jako kamień bawełniany, czy len kamienny. Tkane z włókien azbestu – już w czasach starożytnych – obrusy, chusteczki do nosa, czyszczone były przez wrzucanie do ognia. Stosowanie azbestu stwierdzono już ok. 4500 lat temu na podstawie wykopalisk dokonanych w Finlandii. W Europie Południowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki w różnego rodzaju kronikach świadczą, że azbest od XV do XIX wieku dodawany był do różnych surowców w celu uzyskania, m.in.: knotów do świec, niepalnego papieru, skóry, a także do wyrobów tekstylnych np. sukna na płaszcze żołnierskie.

Surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku. Przyczyniły się do tego unikalne właściwości tego minerału. Włókna azbestu są bardzo elastyczne, mocne 
i trwałe. Produkty azbestowe są kwasoodporne, ogniotrwałe, odporne na korozję 
i charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną. Dzięki tym cechom minerał ten zaczęto po drugiej wojnie światowej powszechnie stosować w przemyśle włókienniczym, maszynowym, elektrotechnice i budownictwie.

Aktualnie azbest wykorzystywany jest m.in. w amerykańskim programie wahadłowców kosmicznych, których silniki rakietowe pokrywane są osłoną impregnowaną azbestem, 
a także w przemyśle okrętowym.

Azbest stosowany był w produkcji ok. 3000 wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (co najmniej ok. 85%), dzięki niskiej cenie i dobrym właściwościom mechanicznym w wyrobach budowlanych, szczególnie płytach dachowych i elewacyjnych, jako wzmocnienie w tzw. eternicie. W mniejszych ilościach, ze względu na złe przewodnictwo ciepła i prądu był stosowany jako materiał izolacyjny. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej używano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych. Produkowano z niego również okładziny ciernych szczęk hamulcowych.

Produkcja płyt azbestowo cementowych na ziemiach polskich rozpoczęła się w 1907 roku i trwała do roku 1998. Na teren Polski po 1945 r. sprowadzono 2 miliony ton azbestu. Olbrzymia jego większość zużyta została właśnie do produkcji płyt azbestowo cementowych. Z szacunków wynika, że na terenie Polski znajduje się ogółem ok. 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14.900 tys. ton płyt cementowo azbestowych tj. przeszło 1 351 000 000 m2. oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów.
     Historia azbestu zatoczyła ogromne koło: od zachwytu połączonego z przypisywaniem mu właściwości magicznych w czasach starożytnych, różnorodnego wykorzystywania ogromnych ilości surowca na skalę przemysłową w pierwszej połowie zeszłego wieku, po lata 90-te XX wieku, do amerykańskich programów kosmicznych.

Trwałość wyrobów azbestowo cementowych jest znaczna i szacowana na co najmniej 30 do 60 lat. Główne czynniki, jakie wpływają na zmniejszenie trwałości tych wyrobów to kwaśne deszcze i oddziaływanie mechaniczne. Problem pogarszania się ich stanu technicznego w miarę upływu czasu będzie narastać. Jest to silny argument na rzecz rozpowszechniania, stosowania i egzekwowania właściwych, bezpiecznych metod eksploatacji, usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych z wyrobów zawierających azbest.

Od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki z dn. 19 czerwca 1997r.  (M.P. z 1997r., nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dn. 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r., nr 3, poz. 20 z późn. zmianami).

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia skarżyszczan oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.                    W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina zamierza udzielić podmiotom uprawnionym decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli, tym bardziej, że wykorzystywanie azbestu i wyrobów go zawierających ma być zakończone do 31 grudnia 2032 roku. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane 
z nieprawidłowym ich wykonaniem.

I.  Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Po kilkudziesięciu latach powszechnego stosowania azbestu okazało się, że ten „doskonały minerał” to cichy morderca, bowiem azbestowe włókna rozpylone w powietrzu 
i wdychane wraz z nim są przyczyną śmiertelnych chorób.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:

„wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000kg/m3,                to słabo związane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu                    w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy.

„wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000kg/m3,  zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15%) udział azbestu, do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się            z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3 : 1. Włókna   te, wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłoniak opłucnej (złośliwy nowotwór) i otrzewnej, rak płuc. Im więcej jest niewidzialnych gołym okiem włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby powodowane uwalniającymi się włóknami azbestowymi.

II. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi 
     azbest i obowiązki z nich wynikające

Jak wspomniano we wstępie, od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji 
w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki z dn. 19 czerwca 1997r.  (M.P. 
z 1997r., nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dn. 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 3, poz. 20 z późn. zmianami). 
Tak więc od 1997r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest.

W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw 
i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie oprócz wspomnianego wcześniej „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski ” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. są lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty 
i województwa.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 
31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, 
a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki  gminy :

- aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego UTYLIZATOR w części dotyczącej Gminy Skarżysko-Kam. z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierającymi azbest,

- aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla miasta Skarżyska-Kam.” w oparciu 
o niniejszy program,

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- przedkładanie wojewodzie (od 2008r.marszałkowi województwa) informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu,

- opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (w tym odpadami zawierającymi azbest),

- opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu),

- informowanie mieszkańców o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości,

- pozyskiwanie środków finansowych.

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości:

    - kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

    - sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu                 i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,

    - usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

    - sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

    - przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

    - sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

    - sporządzenie i przedkładanie wojewodzie, od 2008r. marszałkowi województwa (dot. przedsiębiorców) lub prezydentowi miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o :

-   wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone              
  (zał. 3 i 4 do niniejszego opracowania)

    - zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

    - uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach               oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

    - przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

    - opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie  
  udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na  
  podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem   
        na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami 
        dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego  
  prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników                              
  i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów

zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,  
  właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu 
  inspektorowi pracy,

    - zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest                     z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

    - złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz 
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu określająca, w zależności od rodzaju, stanu                      i sposobu zastosowania azbestu,  stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest na 2004r. Od tego też roku właściciele i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania wojewodzie i prezydentowi miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu. Wykaz podmiotów uprawnionych zezwoleniem Starosty Skarżyskiego do prowadzenia prac związanych azbestem stanowi załącznik nr 2.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem                          na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

III. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie 
    Skarżyska-Kamiennej

Określenie szacunkowych ilości azbestu na terenie miasta.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgłoszonych do Prezydenta Skarżyska-Kamiennej przez właścicieli i zarządców nieruchomości, określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie miasta. Do dnia 31 marca 2006r., takich zgłoszeń dokonało 621 właścicieli nieruchomości (osób fizycznych). Dodatkowo zebrano informacje o ilości i miejscach występowania azbestu na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkańców.
Zebrane informacje przedstawiono w poniższej tabeli.

| Rodzaj obiektu | powierzchnia (m2) |
| --- | --- |
| Budynki jednorodzinne i gospodarcze (zgłoszone przez osoby fizyczne) | 76.053 |
| Obiekty użyteczności publicznej będące własnością gminy | 2.727 |
| Wielorodzinne budynki mieszkalne zgłoszone przez: |  |
| spółdzielnie mieszkaniowe | 7.915 |
| wspólnoty mieszkaniowe, (ZBK Administrator) | 27.687 |
| RAZEM: | 114.382 |

Należy mieć na uwadze fakt, że rzeczywiste stany wyrobów zawierających azbest są znacznie większe. Z rozeznania i szacunków wynika, że w przypadku posiadaczy indywidualnych zgłoszone do Prezydenta Miasta ilości podane w tabeli stanowią ok. 70% faktycznego stanu. Spowodowane jest to faktem, że osoby fizyczne z niewiedzy, bądź                                                                                                                                 z nieuzasadnionych obaw nie złożyły, stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. informacji o miejscu wykorzystywania wyrobów zawierających azbest, pomimo, że Gmina dołożyła należytej staranności w sposobie wykonania obowiązku. W 2004r., przez okres sześciu miesięcy                         
4 stażystów odwiedziło prywatne posesje we wszystkich ulicach miasta roznosząc 
i pomagając w wypełnieniu zgłoszenia. O obowiązku informowano również w ogłoszeniach zamieszczanych w lokalnej prasie i telewizji. Poza wykazaną ewidencją są również budynki i instalacje użytkowane przez podmioty gospodarcze, które informacje 
o posiadanych wyrobach azbestowych przedkładają bezpośrednio wojewodzie.

Inwentaryzacja, o której mowa powyżej jest podstawą opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Skarżysko-Kamienna.

Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych,       w których występują elementy zawierające azbest jest zawarty w elektronicznej bazie danych opracowanej przez Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Z analizy przedłożonych informacji wynika, że na terenie miasta dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych, tj. ok. 86%, płyt gładkich azbestowo-cementowych 
w postaci filarków międzyokiennych ok. 13%, ze znikomą ilością występującą  w postaci rurociągów i ich izolacji.

IV.  Finansowe aspekty realizacji programu

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2006 – 2010. Wsparcie dotyczyć ma sfinansowania w 50% kosztów: demontażu, zabezpieczenia, transportu 
i unieszkodliwienia wyrobów. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób i innych podmiotów podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w odrębnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty brutto wykonania n/w usług:

- Średni koszt demontażu jednego metra kwadratowego płyt falistych      – 12 zł

- Średni koszt transportu jednego metra kwadratowego płyt falistych       – 3,60 zł

- Średni koszt unieszkodliwiania jednego metra kwadratowego
zdemontowanych płyt azbestowych                                                            – 11zł

- Średnio inne koszty związane z demontażem                                              – 2,60 zł
(ilość, stopień trudności robót)

Łączny średni koszt metra kwadratowego usuwanych i unieszkodliwianych płyt falistych (eternitu) wyniesie 28 zł/m2 (brutto).

Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od pięciu firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych, posiadających zezwolenie Starosty Skarżyskiego na działania związane 
z pracami przy azbeście. Informacje te porównywano do kosztów w innych gminach, które realizują podobne programy (Warszawa, Kraków, Szczecin, Starachowice, Pszczyna).

Należy zaznaczyć, że z analizy ofert wynika duża rozbieżność cenowa za kompleksową usługę związaną z demontażem, transportem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych. Skrajne przedziały cenowe to: od 19,50 zł do 33,70 zł. za 1m2 .

Na terenie Skarżyska Kamiennej, do chwili obecnej zinwentaryzowano u osób fizycznych ok. 76.000 m2 płyt azbestowych w formie pokryć dachowych. Uwzględniając fakt, 
że wielkość ta stanowi ok. 70% wszystkich takich zasobów, należy założyć, że na terenie miasta znajduje się ok. 108.600 m2. eternitu w postaci płyt.

Z rozeznania merytorycznego wydziału wynika, że w ciągu roku zgłaszać się będzie 
z wnioskiem do dofinansowanie utylizacji eternitu ok. 30 osób fizycznych, średnia powierzchnia dachu ok. 100 m2 ,  a w związku z tym rocznie na koszty refundacji utylizacji eternitu  Gmina dla osób fizycznych powinna przeznaczyć:

3000 m2  X 14 zł = 42.000 zł.

Zakładając, że realizacja programu potrwa 5 lat, a rocznie usuwane będzie około 3000 m2 pokryć dachowych, średni koszt realizacji programu pokrywany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie w przypadku indywidualnych posiadaczy:

42.000 zł  x  5  = 210.000,- zł

Z przedstawionej kalkulacji wynika, że utylizując rocznie ok. 3000 m2 eternitu z pokryć dachowych u osób fizycznych potrzeba by ok. 36 lat na całkowitą likwidację tego rodzaju odpadu niebezpiecznego.

Urealniając jednak powyższe, tzn. fakt, że kwoty rzeczywiste likwidacji odpadu (duża ilość firm, konkurencyjność) będą wynosić ok. 18 - 20 zł/m2, nastąpi wzrost świadomości ekologicznej wśród posiadaczy eternitu, przy założeniu, że rocznie należałoby zutylizować ok. 5650 m2 w celu jego całkowitego usunięcia do 2032 roku, corocznie przeznaczana kwota refundacji (50% = 10 zł.) ok. 56.500zł pozwoli do 2032 roku całkowicie wyeliminować azbest z budynków i budowli znajdujących się na terenie miasta.

Reasumując zasadnym jest, by w celu realizacji tegoż programu, w latach 2006 – 2010, ujmować i realizować zadanie polegające na udzielaniu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kosztów usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym 
i innym uprawnionym podmiotom przeznaczając corocznie kwotę ok. 56.500 zł.

Należy mieć na uwadze fakt, że jest to kwota uśredniona odnosząca się do stanów wyrobów azbestowych znajdujących się u wszystkich posiadaczy, łącznie z budynkami użyteczności publicznej będących własnością gminy - 2727 m2 (2 budynki szkół podstawowych i zabudowań gospodarczych, 1 budynek przedszkola publicznego,  
1 budynek przychodni miejskiej SP ZOZ).

W przypadku, gdyby w latach 2006 – 2010 zarządcy budynków użyteczności publicznej wystąpili z wnioskiem o usunięcie eternitowych pokryć dachowych, należy w rocznym planie przychodów i wydatków uwzględnić dodatkowo koszty demontażu, transportu 
i utylizacji wyrobów azbestowych znajdujących się w tych budowlach. Wiąże się to 
z możliwością innego sposobu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 
z takich budynków (100% dofinansowania, albo możliwość uzyskania dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Przykładem takiego sposobu zaplanowania wydatków jest, przyjęty uchwałą Rady Miasta Skarżysko-Kamienna Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2006r., gdzie na zadanie p.n. „Dofinansowanie dla osób fizycznych, innych podmiotów i jednostek użyteczności publicznej (w tym Przedszkole Nr 12) do likwidacji elementów budowlanych zawierających azbest” zaplanowano kwotę 135.000 zł.

V. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w sprawie warunków dofinansowania działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli i instalacji. | II kwartał 2006 |
| 2. | Realizowanie prac w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kosztów usuwania odpadów zawierających azbest, z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy. | 2006 - 2010 |
| 3. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest. | 2006 - 2010 |
| 4. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest. | 2006 - 2010 |
| 5. | Monitoring i ocena realizacji programu w ramach niniejszego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest | 2006 - 2010 |

Podsumowanie

Potrzeba opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy  Skarżysko-Kamienna na lata 2006 – 2010 została podyktowana faktem, 
iż zaistniała konieczność wsparcia działań polegających na likwidacji z terenu miasta znajdujących się dużych ilości odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Rozszerzenie zagadnienia w postaci niniejszego opracowania, dotyczącego rozmiaru zjawiska, szkodliwości, sposobu i możliwości refundacji odpadów zawierających azbest, wynika również z tego, iż w opracowanym w 2004r. „Programie ochrony środowiska dla miasta Skarżysko-Kamienna” oraz „Planie gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” (w części dotyczącej Gminy Skarżysko-Kamienna) temat został potraktowany zdawkowo, bowiem brak było wtedy rozporządzeń wykonawczych do obowiązujących ustaw ( a i w samych ustawach dokonano znaczących zmian), m.in. 
w 2004r. w gminach dopiero rozpoczęto inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Należy mieć na uwadze fakt, że, pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu 
w nowych budynkach i technologiach, będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne, będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie              i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat                   i podejmowanie skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów 
w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane, uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. 
Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją    
i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo eliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia.

VI. Załączniki                                                                                                Załącznik Nr 1

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

8. USTAWY:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( Dz. U. z  2003 r. Nr  207, poz. 2016 z późn. zm.).

W przypadku występowania azbestu właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2.Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

3.Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. z 2005 r. Nr 10 , poz. 72).

Zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających
azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r.,        a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub 
do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr l do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

4.Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych          (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.).

Ustawa reguluje problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych,            w tym niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.)

ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów. Ustawa  wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania i sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania.

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,  ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu.

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.). Ustawa reguluje sposób postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. Odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

9. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm).

Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach      A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego  towarów niebezpiecznych (ADR). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych.  Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

9. ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie  
     katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych           w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

-06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

-06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,

-10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

-10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

-15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

UWAGA:  gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu   
    informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania                                           
    i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737).                         Określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzonej ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.                        w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości                 i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie 
dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439).

Określa terminy i sposoby przedkładania wojewodzie przez organa władz samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.                         w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny     (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

W sposób nie selektywny mogą być składowane odpady:

Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Oznacza to, że odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.           w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

Określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:

a) 	pyły zawierające azbest chryzotyl 	           -  1,0 mg/m3

włókna respirabilne					-  0,2 włókien w cm3

b) 	pyły zawierające azbest krokidolit		-  0,5 mg/m3

włókna respirabilne	  			-  0,2 włókien w cm3

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr l, poz. 12).

Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 g/m3 w ciągu godziny i 250 g/m3  dla roku kalendarzowego.

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowiska odpadów obojętnych.

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte 
w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) -  Jednolity tekst Umowy ADR  (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu 
i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie 
z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie 
z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).

Określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie ustala obowiązek sporządzenia wymaganego planu również dla robót prowadzonych z wyrobami zawierającymi azbest.

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania  
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192,  poz. 1876).

Rozporządzenie ustala obowiązki właścicieli wszystkich miejsc, gdzie były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, a także wprowadza obowiązek inwentaryzacji tych wyrobów oraz corocznej sprawozdawczości.

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania         i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

Rozporządzenie określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów azbestowych, sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania, warunki transportu, wymagania wobec oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia         do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga wydobywanie azbestu lub instalacje do wytwarzania lub przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest:

a) produktów azbestowo-cementowych w ilości nie niższej niż 200 ton gotowego produktu rocznie,

b) materiałów ciernych w ilości nie niższej niż 50 ton gotowego produktu rocznie,

c) innych produktów zawierających azbest w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie.

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych               z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 92, poz. 769).

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami:17 06 01* i 17 06 05*.

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553).

Określa procedurę i kryteria składowania na składowisku odpadów danego typu, w tym niebezpiecznych.

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

Rozporządzenie określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy pracach związanych z usuwaniem azbestu odnośnie zasad bhp, szkoleń, stosowania środków ochrony osobistej.

III. ZARZĄDZENIA:

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.                  w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia           w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

Określa jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych, z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 1997 r.

załącznik Nr 2

Wykaz podmiotów posiadających uprawnienia

w zakresie działań związanych z azbestem (stan na luty 2006r.)

| Lp. | Nazwa Firmy | Adres | Tel. | Decyzja | Odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMAPCT S.A. Regon - brak | ul. Batorego 25 31 – 135 Kraków | 048 663-90-41 | OS.I.7647/49/01 | 17 01 05* 17 06 01* |
| 2 | NESCO – POLSKA Sp. z o. o Regon - 016232130. | ul. Kopernika 58 05 – 501 Piaseczno | 022 737-01-13 | OS.I.7653/1/01 | 17 01 05 * 16 02 06 * |
| 3 | PPHU ABBA EKOMED Regon - 870515006 | ul. Poznańska 152 82 – 100 Toruń | 056 651-44-25 | OS.I.7650/7/02 | 17 06 01 * 17 06 05 * |
| 4 | PRM – PROMET Sp. z o. o. Regon - 290005426 | ul. Silniczna 13 25 – 515 Kielce | 041 344-22-06 . | OS.I.7647/PNI/2/02 | 17 06 01 * 17 09 03 * |
| 5 | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” Regon - 006057410 | ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 22 – 400 Zamość | 084 627-30-13 | OS.I.7647/3/3/03 | 17 01 06* 17 06 01* 17 06 05* |
| 6 | TERMOEKSPORT Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych Regon - brak | ul. Żurawia 24/7 00 – 515 Warszawa | 022 821-34-67 621-21-97 | OS.I.7647/3/4/03 | 17 01 06* 17 06 01* 17 06 05* |
| 7 | PPH.P.H.U. GRAMA Piotr Grafowski Regon - 690304850 | Os. Gen. Maczka 17 37 – 100 Łańcut | 017 852-15-51 859-00-40 | OS.I.7647/3/6/03 | ….17 06 01*, 17 06 05* |
| 8 | Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOCEX” Regon - 290861390 | ul. Chłodna 28 25 – 619 Kielce | 041 345-28-72 w. 24 | OS.I.7647/3/12/03/04 | 17 01 06, 17 06 01, 17 09 03, |
| 9 | PPHU „ DANMAR” Regon - 290002014 | ul. Jodłowa 33 26 – 110 Skarżysko – Kamienna | 041 251-24-57 | OS.I.7647/1/5/03 | Zał. z katalogu |
| 10 | PPHU EKO – SAM Świętokrzyski Regon - 292813171 | ul. Kościelna 7 26 – 115 Skarżysko Kościelne | brak | OS.I.7647/1/7/03 | Zał. z katalogu |
| 11 | EKOCHEM – EKOSERVICE Sp. z o. o. Regon - 472339431 | ul. Kościuszki 99 90 – 441 Łódź | 042 636-97-63 637-07-37 | OS.I.7648/1/8/03 | 10 11 81*, 16 01 11*, 16 02 12*, 17 06 01*, 17 06 05* |
| 12 | „HANA” – Henryk Jóźwik Regon - 290169270 | ul. Grottgera 10 26 – 110 Skarżysko - Kamienna | 041 253-78-58 | OS.I.7647/1/5/04 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 13 | CHEMPOL Sp. z o. o. Regon - 291183354 | Dobrów 8 28 – 142 Tuczępy | 015 864-24-46 | OS.I.7647/3/1/04 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 14 | RAGAR Firma Remontowo –Budowlana Regon - 356367578 | Os. 1000Lecia 35/16 31 – 610 Kraków | 012 648-39-50 | OS.I.7647/3/2/2004 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 15 | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. Regon - 850282196 | ul. Kwiatkowskiego 8 33 – 101 Tarnów | 014 633-06-82 637-27-30 | OS.I.7647/3/3/2004 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 16 | Przedsiębiorstwo ARNIKA Regon- 072814650 | ul. Mielnickiego 15 43 – 382 Bielsko - Biała | 033 818-29-34 818-29-35 | OS.I.7647/3/4/2004 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 17 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o. o. Regon - 015323881-00014 | ul. Graniczna 6 Reguły 05 – 816 Michałokwice | 022 724-32-39 724-15-78 | OS.I.7647/3/5/2004 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 18 | EKO – ROCK Sp. J. Regon - 351553224 | Chemików J-141, 32–600 Oświęcim Biuro ul. Wrocławska 53 30 – 011 Kraków | 012 633-18-55 w. 340 | OS.I.7647/3/6/2004 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 19 | SINTAC POLSKA Sp. z o. o. Regon - 271852316 | ul. Armii Krajowej 86 05 – 075 Wesoła Warszawa | 022 812-62-54 812-76-27 | OS.I.7647/3/8/2004 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 20 | ALGADER HOFMAN Sp. z o. o. Regon - 015460276 | ul. Wółczyńska 133 Bud. 11B 01 – 919 Warszawa | 022 864-94-97 864-94-99 | OS.I.7647/3/10/2004 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 21 | Firma Handlowo – Usługowa Marek Borowiec Regon 290793010 | Ul. Kopernika 146 26 – 110 Skarzysko - Kamienna | 041 608 55 48 71 | OS.I.7647/1/3/05 | 16 02 12*, 17 06 01* 17 06 05*, 17 09 03* 15 02 02* |
| 22 | PHU JUKO Jerzy Szczukocki Regon - 590296934 | ul. Zamurowa 8 97 – 300 Piotrków Trybunalski | 044 732-69-63 732-69-64 | OS.I.7647/3/1/ 2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 23 | HYDROGEO- TECHNIKA Sp. z o. o. Regon - 290526131 | ul. Ściegiennego 262 A 25 – 116 Kielce | 041 348-06-60 | OS.I.7647/3/3/ 2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 24 | Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe PRODUS Regon - 290355340 | ul. Żytnia 7 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski | 041 2480396 | OS.I.7647/3/2/ 2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 25 | CONTEC Sp. z o. o. Regon – 140013735 | Ul. Otolińska 21/212 09 – 407 Płock | 024 3662233 | OS.I.7647/3/4 2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 26 | Zakład Remontowo – Budowlany AMBROŻY S.J. Regon - 017095600 | 03 – 982 Warszawa ul. Meissnera 1/3 lok.222 | 022 8310764 | OS.I.7647/3/6 2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 27 | MECHATRONIK Sp. z o. o. Regon - 291094811 | 26 – 065 Piekoszów Górki Szczukowskie1 | 041 335 84 04 | OS.I.7647/3/ 10/2005 | 17 06 01*, 17 06 05* 17 09 03* 15 02 02* |
| 28 | BIO – MED. Plus Regon - 292461996 | 25 – 564 Kielce Tatrzańska141 | 041 330 12 17 | OS.I.7647/3/ 11/2005 | 06 07 01* 06 13 04* 10 11 81* 10 13 09* 15 01 11* 15 02 02* 16 01 11* 17 06 01* 17 06 03* 17 06 05* 17 08 01* |
| 29 | R & M plettac Sp. z o. o. Regon - 250016326 | 63 – 500 Ostrzeszów ul. Kościuszki 19 | 062 587 01 00 | OS.I.7647/3/ 14/2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 30 | Transport i Metalurgia Sp. z o. o. Regon - 5905322381 | 97 – 500 Radomsko ul. Reymonta 62 | 044 685 41 35 | OS.I.7647/3/ 15/2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 31 | VIKAEKO Regon - 260028221 | 28 – 200 Staszów ul. Kolejowa 1 | Kom. 510128633 | OS.I.7647/3/ 16/2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 32 | PPH EKO – MIX Regon - 932909625 | Ul. Grabiszyńska 163 50 – 950 Wrocław | 071 3324161 | OS.I.7647/3/ 18/2005 | 17 06 01*, 17 06 05* |
| 33 | PWNS ALMAX Sp. z o. o. Regon - 932909625 | Ul. Wrocławska 3 26 – 600 Radom | 048 3628842 | OS.I.7647/3/ 18/2005 | 17 06 01*, 17 06 05* 17 01 06* |
| 34 | Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zasłona Regon: 357516572 | ul. Dolna 8 Ryczówek 32-310 Klucze | 081 5343115 | OS.I.7647/3/19/05 21.10.2005 r. do 12.09.2015 r. | 17 06 01 * 17 06 05 * 15 02 02 * |
| 35 | „KAN-POL” P.P.H.U Iwona Łosiewicz Regon: 432643462 | ul. Storczykowa 30 20-143 Lublin | 032 6420311 | OS.I.7647/3/20/05 21.10.2005 r. do 31.08.2015 r. | 17 06 01 * 17 06 05 * |
| 36 | POLONICA Sp. z o.o. Producent Pokryć Dachowych Regon: 260033080 | ul. 1 Maja 191 25-655 Kielce | 041 3455640 | OS.I.7647/3/20/05 9.10.2005 r. do 10.10.2015 | 17 06 01 * 17 06 05 * |
| 37 | ARBUD Zbigniew Rucki Regon: 531051510 | Aleja Jana Pawła II 38D/13 47-220 Kędzierzyn-Koźle | 040 /4723735 | OS.I.7647/3/8/05 22.11.2005 r. | 17 06 01 * 17 06 05 * |
| 38 | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o. Regon: 008020605 | ul. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik | 081 8252605 | OS.I.7647/3/22/05 1.12.2005 r. do 1.12.2015 r. | 17 06 01 * 17 06 05 * |
| 39 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKO-SAM ŚWIĘTOKRZYSKI” D. Deredas, T. Jędras, S. Wierzbicka Regon: 292813171 | ul. Kościelna 7 26-115 Skarżysko Kościelne | brak | OS.I.7647/1/4/05 27.12.2005 r. | - 17 06 01 * - 17 06 03 * - 17 06 05 * |
| 40 | OPTIMA S.C. Lipa Zbigniew, Mitoraj Włodzimierz, Płeszka Cezary Regon 2928788242 | Ul. Jana Samsonowicza 18 G 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski adres do korespond. ul. Jaśminowa 33 | 606210656 | OS.I.7647/3/23/05/06 7.02.2006 r. do 8.12.2015 r. | 17 06 01 * 17 06 05 * |
| 41 | H.P.U. JUKAM Regon 498265434 | Ul. Jagiellońska 95 34 – 450 Krościenko n/D | 608679487 | OS.I.7647/3/24/05/06 16.01.2006 r. do 21.12.2015 r. | 17 06 01 * 17 06 05 * |

Załącznik Nr 3

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) 
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej
 z dnia 23 października 2003 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

/ Dz.U.03.192.1876 / ).

1. Miejsce, adres

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres .........................................................................................

..........................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................

..........................................................................................................................................

3. Tytuł własności ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ....................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ...............................................................................................................

6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu :  ........................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu  ..................................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ....................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach 4)

.............................................................................................................................................

……………………………..                                                                                                                
                                                                                                        (podpis)

Data .........................................

________

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 %

azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego  
            azbest.

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1),

KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest Dz.U.03.192.1876).

1. Miejsce, adres ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, ........................................................................................

..........................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................

..........................................................................................................................................

3. Tytuł własności ...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ....................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ...............................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ....................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: .........................................................................................

a) sposób ............................................................................................................................

b) przez kogo ......................................................................................................................

c) termin ..............................................................................................................................

8. Inne istotne informacje4) ....................................................................................................

.............................................................................................................................................

…………………………………………

(podpis)

Data .........................................

________

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % 
            azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik nr 5

O C E N A

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

(opracowana na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca  1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest tDz.U. z 2004.71.649).

Miejsce / obiekt / urządzenie budowlane / instalacja przemysłowa:

…………………………………………………………………………………………………………

Adres miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej:

…………………………………………………………………………………………………………

Pomieszczenie: ……………………………………………………………………………………...

Rodzaj / nazwa wyrobu ………………………………………………………………………….....

Ilość wyrobów (m2 ,tony) ……………………………………………………………………………

………………………………………..                               ……………………………………….

Oceniający nazwisko i imię                                                                                            Właściciel / Zarządca

data ………………………………………                      ….……………………………………….

…………………………………………..

Adres