SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA: „Remont pokrycia dachowego- łącznik, daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku-Kamiennej”.

CPV-45261210-9

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Publicznych Nr 1

ul. Sezamkowa 23

26-110 Skarżysko- Kamienna

ADRES OBIEKTU :  Skarżysko-Kamienna

Ul. Sezamkowa 23

Opracował: mgr inż. Dariusz Kowalik

Upraw. bud. KL-302/89

Skarżysko-Kamienna – maj 2007

„WYMAGANIA OGÓLNE”

B. 00.00.00

B. 00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”

- WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót polegających na remoncie dachu i obróbek blacharskich

w obiekcie budowlanym Zespołu Szkół Publicznych nr 1 – segment A położony przy

ul. Sezamowej 23

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

  - Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

    - obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami urządzeniami technicznymi,

- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami

i urządzeniami,

c)   obiekt małej architektury,

    - budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany , który jest trwale

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach.

1.4.3    budowie- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

    - robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

    - remoncie- należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowiących bieżącej konserwacji.

    - urządzeniach budowlanych- należy przez to rozumieć urządzenia techniczne

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczani

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod śmietniki.

    - terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

    - dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych

częściowych końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, aparaty

geodezyjne i książkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także

dziennik montażu.

    - dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

    - aprobacie technicznej- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

    - wyrobie budowlanym- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów

w ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu

stanowiącym integralną całość użytkową.

    - organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.)

    - drodze tymczasowej(montażowej)- należy przez to rozumieć drogę specjalnie

przygotowaną , przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas

ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

    - dzienniku budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

    - kierowniku bodowy- osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

    - rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu.

    - materiałach- należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora

nadzoru.

    - odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót

z dopuszczalnymi tolerancjami.

    - poleceniu Inspektora nadzoru- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia

przekazane przez Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - części obiektu lub etapie wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

    - ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,

akrobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

    - grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy,

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. póżn. zm.)

    - Inspektorze  nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie

wykształcenia techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca

samodzielne funkcje budownictwie, której inwestor powierza nadzór na budowie

i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze

gotowego obiektu.

    - istotnych wymaganiach- oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać

roboty budowlane.

    - normach europejskich- oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet

Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC)

jako „standardy europejskie(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

    - przedmiarze robót- to zestawienie przewidzianych do wykonania robót

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.

    - robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty

stopień scalenia robót.

    - Wspólnym Słowniku Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług

i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie

Kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV

Od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda  lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz

dokumentacje projektową oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

Pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty

Pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać dokumenty zgodne z wykazem podanym

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje

projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,

• sporządzoną przez Wykonawcę.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione

w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i ST.

Wielkości określane w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne

z dokumentacją projektową  lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  - możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy

i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych,

- posiadają deklarację zgodności z:

  - Polską Normą lub

  - Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

- Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty

Do dokumentów budowy zalicza się również:

  - pozwolenie na budowę,

  - protokoły przekazania terenu budowy,

  - protokoły odbioru robót,

  - protokoły z narad i ustaleń,

  - operaty geodezyjne,

  - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją techniczna, w ustalonych jednostkach.  Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji,

- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych.

### 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

#### Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót .Odbioru częściowego  robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

#### 8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady odbioru końcowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,

o których mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega  od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  dokumentację powykonawczą,

2.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

3.  protokoły odbiorów częściowych,

4.  recepty i ustalenia technologiczne

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7.  protokoły badań.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte

w protokole odbioru robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny (końcowy) robót.”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego

w dokumentach umownych.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z póżn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z póżn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z  póżn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

B. 01.01.01

B. 01.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU

1. Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi na dachu w ramach remontu

pokrycia dachowego- łącznik,daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku-Kamiennej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z remontem pokrycia dachowego na budynku- łącznik,daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku-Kamiennej i obejmują wykonanie:

● rozbiórki pokrycia koryta 4warstwy papy asfaltowej,

● demontaż obróbek blacharskich,

● demontaż przewodów instalacji odgromowej,

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.   MATERIAŁY

Przy wykonaniu robót rozbiórkowych nie występują materiały budowlane wbudowane

Przy wykonywaniu zadania określonego w pkt.1.1. ST B.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.   SPRZĘT

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych Wykonawca będzie używał jedynie prostych

Ręcznych narzędzi, co do których Zamawiający nie ma szczególnych wymagań.

4.   TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Przy rozbieraniu o obróbek blacharskich należy:

● ostrożnie wykonać rozebranie obróbek,

● posortować blachę na nadającą się i nie nadającą się do dalszego użytku,

●złożyć blachę nadającą się do użytku we wskazanym miejscu,

pozostałą blachę uprzątnąć,

● oczyścić podłoże z gwoździ i szpilek,

Demontaż przewodów instalacji odgromowej należy wykonać ostrożnie.

Rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy asfaltowej należy wykonać w strefie koryta na

szerokości 50 cm. Pozostałą powierzchnie pokrycia papowego należy oczyścić, wyrównać,

ponacinać w miejscach występowania pęcherzy. Śmieci z papy wywieść na wysypisko śmieci.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Po wykonaniu robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia

Inspektorowi Nadzoru w celu odbioru.

7.   OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania

ogólne”

8.   ODBIÓR ROBÓT

Roboty związane z rozbiórką rynny i obróbek blacharskich, blacharskich rozbiórką papy asfaltowej, podlegają odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena

jednostki obmiarowej obejmuje prace wyszczególnione w pkt.5 ST B.01.01.01. „Roboty

rozbiórkowe”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE NA DACHU

B.02.01.01

B. 02.01.01 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE NA DACHU

1.WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Odbiory robót związanych z robotami wykończeniowymi na dachu w ramach remontu

pokrycia dachowego- łącznik,daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku-Kamiennej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

Realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

Remontem pokrycia dachowego- łącznik,daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku- Kamiennej i obejmują wykonanie:

● uzupełnienia tynków zwykłych cementowo- wapiennych III warstwowych kat. na

kominach ponad dachem,

● przecierania tynków cementowo-wapiennych III kat.na kominach

● przemurowania kominów

  - Określenia podstawowe

    - Tynki zwykłe- stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą normę

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych.

    - Roboty budowlane- wszystkie prace związane z wykonaniem tynku muru itp.

    - Wykonanie- wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót.

    - Procedura- dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona

normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Cement

Należy stosować cement klasy 32.5 portlandzki bez dodatków.

  - Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa Mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczególności nie zawierać domieszek i mieć frakcje odpowiednie do warstwy tynku. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany 1. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku należy stosować piasek odmian 2. Do gładzi piasek drobnoziarnisty, przesiewany i przesiać przez sito o prześwicie 0,5mm.

  - Woda

Do wykonania zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wodę pitną.

  - Zaprawy budowlane

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wybudowana możliwie szybko, tj. w okresie około trzech godzin.

  - Drewno

Na elementy konstrukcyjne powinno być stosowane drewno sosnowe lub świerkowe odpowiednio sortowane i o wilgotności do 20%. Przed wybudowaniem powinno być odpowiednio zaimpregnowane za pomocą środków grzybo-, owadobójczych i ogniochronnych. Deski powinny być grubości 25mm i szerokości 8 do 15cm zaimpregnowane.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.3.

- Transport

Transport materiałów do tynku, cegły i drewna samochodem dostawczym dopuszczonym do eksploatacji.

- WYKONANIE ROBÓT

Przy uzupełnieniu tynku należy:

- Odbić i spękany tynk,

- Oczyścić szczotkami oraz zmyć powierzchnię tynku wodą,

- Zaprawić rysy

- Uzupełnić tynki z wyrobieniem krawędzi.

Przemurowanie kominów obejmuję:

• rozebranie uszkodzonej części komina,

• ponowne wymurowanie komina.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Po wykonaniu robót wykończeniowych Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia

Inspektorowi Nadzoru w celu odbioru.

Powierzchnia muru i tynku będzie sprawdzana pod względem:

• równości,

• prawidłowości wykonania krawędzi i powierzchni muru i tynku,

• wyglądu zewnętrznego-wykwity, pęknięcia, wypryski i spęcznienia są     niedopuszczalne

7.OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotycząc obmiaru robót podano w ST  B.00.00.00 „Wymagania ogólne”

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty związane z wykonaniem tynku na kominach i przemurowaniem podlegają odbiorowi

polegającemu na sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego tynku, pionowości ścian, kątów

prostych w narożach.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena

jednostki obmiarowej obejmuje prace wyszczególnione w pkt.5 ST B.02.01.01. „Roboty

wykończeniowe”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki” wydanie ITB- 2003r.

- PN-B-04300 Cement. Metody badań.

- PN-B-30020- Woda do betonu i zapraw.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85\B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i wytrzymałościowych.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003,9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe i spalinowe wentylacyjne ,murowane z cegły. Wymaganie techniczne i badania przy odbiorze

ROBOTY POKRYWCZE NA DACHU

B. 03.01.01

B. 03.01.01 ROBOTY POKRYWCZE NA DACHU

1.WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi

w ramach remontu pokrycia dachowego- łącznik ,daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku-Kamiennej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

Realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

Remontem pokrycia dachowego- łącznik, daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku-Kamiennej.

Zakresem robót objęte jest wykonanie:

● osadzenie trójkątów styropianowych 5x5 przy kominach i ogniomurze,

● pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową w pasie koryta,

● pokrycie dachu papą perforowaną wraz z osadzeniem kominków wentylacyjnych,	● pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową,

● obróbki z papy nawierzchniowej kominów, ogniomuru elementy metalowe,

● obróbki z blachy ocynkowanej

● obsadzenie wpustów dachowych,

● montaż listwy dociskowej przy kominach.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

Oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1-4.

    - Papa termozgrzewalna- papa polimerowo-asfaltowa na włókninie poliestrowej

układana na podłożu metodą zgrzewania za pomocą palnika gazowego.

    - Papa perforowana- służy do odprowadzenia wilgoci przez stare

podłoża i do zapobiegania powstawaniu pęcherzy w warstwie nowego pokrycia.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć :

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa,

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa

Należy stosować  papę podkładową modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej grubości 3,4 mm .

2.2.2. Papa perforowana

Zastosowana w celu odprowadzenia na zewnątrz wilgoci zgromadzonej w warstwach pokrycia dachowego.

2.2.3. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Należy zastosować papę asfaltową zgrzewalną wierzchniego krycia, modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 gr./m², grubości 5,5 mm .

2.2.4. Trójkąty styropianowe IZOKLIN 50/50mm

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana  gr. 0,55 mm , grubość powłoki cynku minimum 275gr/m²

2.2.6. Asfaltowa emulsja anionowa stosowana do gruntowania betonowych podłoży podczas  wykonywania powłok hydroizolacyjnych.

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę jeżeli spełniają następujące warunki:

- Odpowiadają wyrobom wymienionym w ST,

- Są właściwie opakowane i oznakowane,

- Spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- Mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości i atesty na emulsję, papę i blachę przed ułożeniem.

3. SPRZĘT

Do wykonywania pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej należy stosować:

- palnik gazowy z wężem, jednopromienny - przy obróbkach wokół, kominów i przy ogniomurze,  wielopłomienny – przy kryciu połaci dachu,

- butle z gazem propan-butan,

- szpachelkę,

- nóż do cięcia papy.

Przy wykonywaniu obróbek Wykonawca będzie używał jedynie prostych ręcznych narzędzi i elektronarzędzi, co do których Zamawiający nie ma szczególnych wymagań.

4. TRANSPORT

Transport  papy - krytymi środkami transportu  w pozycji stojącej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem..

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny być równe, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łata kontrolną o długości 2m nie może być większy niż 5 mm . Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić za pomocą  trójkątów styropianowych 5x5cm .

5.2. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane wykonane z papy perforowanej na starym pokryciu papowym. Papa powinna być ułożona luzem na istniejącym podłożu papowym, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchni papy perforowanej. Papy tej nie należy układać w paśmie przyokapowym. Należy ją odsunąć na odległość 50 cm i nakleić pasmo papy podkładowej termozgrzewalnej. Na papie perforowanej należy ustawić kominki wentylacyjne (jeden kominek na powierzchnie około 40m²). Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych.

5.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej podkładowej.

Należy wykonać w paśmie koryta.

5.4. Pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Wykonać jednowarstwowe krycie z papy asfaltowo-polimerowej na warstwie papy perforowanej.

Przy kryciu dachu papą należy zwrócić uwagę, aby kryta powierzchnia była równa., bez jakichkolwiek wgłębień i zgrubień, co ma istotny wpływ na przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia. Szczególną uwagę należy zwrócić na zakłady poziome i pionowe (ok. 10 cm) i staranność ich wykonania, prawidłowość wykonania zgrzewów. Dla estetycznego wyglądu pokrycia miejsca połączeń zamaskować posypką w kolorze papy.

Podczas wykonywania zakładów pionowych (na szerokości pasa papy) należy pamiętać o zasadzie ich przesuwania tak, aby na dwóch sąsiednich pasach nie wypadały w jednej linii. Obróbki z papy termozgrzewalnej należy wykonać bardzo starannie. Trójkąty styropianowe przykleić do podłoża betonowego przy kominach i ogniomurze.

Wykonawca musi pamiętać o tym, aby rolki papy przygotowane do położenia (znajdujące się

na dachu) przechowywać w pozycji pionowej. Prac dekarskich nie wolno wykonywać w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu i temperaturze poniżej -5oC. Praca z palnikiem

gazowym niesie zagrożenie zapalenia starych powłok. W związku z tym należy zapatrzeć się w gaśnicę.

5.5 Obróbki blacharskie

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy szczególnie starannie wykonać obróbki ogniomuru, wywiewek kanalizacyjnych. Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy przestrzegać prawidłowego wykonania spadków na zewnątrz.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.3 Kontrola wykonania pokryć

6.3.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta jest przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikających,

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia.

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”

Jednostką obmiarowi jest:

- dla robót- Krycie dachu papą- m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla robót- Obróbki blacharskie- m2 wykonanych obróbek

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z ST.

8.2 Odbiór podłoża

Badanie podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachu. Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m.

8.3 Ogólne wymagania odbiorów robót pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp potem jest nie możliwy.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- podłoża

- jakości zastosowanych materiałów

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia

- dokładności wykonania obróbek blacharskich blacharskich połączenia z pokryciem

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja

- kosztorys ofertowy

- dziennik budowy lub protokóły stwierdzające odbiory częściowe

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek blacharskich połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. Roboty uznaję się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie działania dały pozytywny wynik.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń,

- sprawdzenie mocowania obróbek do połaci dachów i ścian.

Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać:

- ocenę wyniku badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Pokrycie dachu papą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, które obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- czyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- krycie dachu papą,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obróbki blacharski

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki według ceny, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zamontowanie, umocowanie obróbek,

- uporządkowanie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydanie przez ITB- Warszawa 2004

1.PN-B02361:1999 Pochylenia połaci dachowych

2.PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

3.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej. Wymagania i badania t	   techniczne przy odbiorze.

4.PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i           badania przy odbiorze.

5.PN-90/B04615 Termozgrzewalne papy polimerowo-asfaltowe

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

NA DACHU

B. 04.01.01

B. 04.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

- WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z montażem instalacji odgromowej na dachu w ramach remontu pokrycia dachowego- łącznik+daszki nad wejściami na budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 przy ul. Sezamowej 23 w Skarżysku-Kamiennej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i obejmują

wykonanie:

- montaż wsporników instalacji odgromowej,

- montaż przewodów instalacji odgromowej z pręta,

- montaż złączy kontrolnych

- pomiar instalacji odgromowej,

- pomiar uziemienia ochronnego.

  - Określenia podstawowe

    - Instalacja odgromowa-instalacja chroniąca budynek przed

wyładowaniami atmosferycznymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Przewody instalacji odgromowej- pręty stalowe ocynkowane o odpowiednich

parametrach przewodności.

2.2 Wsporniki dachowe- wykonane ze stali i montowane do podłoża betonowego.

3. SPRZĘT

Do wykonania instalacji odgromowej używane będą proste narzędzia i elektronarzędzia.

Musza być sprawne technicznie i bezpieczne.

4.TRANSPORT

Transport –samochodem dostawczym bez szczególnych wymagań.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy montażu instalacji odgromowej należy prawidłowo naprężyć drut stalowy na uprzednio zainstalowanych wspornikach. Wsporniki mocować do podłoży betonowych czapek kominowych (nie na połaci dachu).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Po wykonaniu instalacji odgromowej Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru. Sprawdzeniu podlegają:

- poprawność montażu,

- kompletność instalacji,

- stan instalacji..

7. OBMIAR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST B. 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Do odbioru robót należy przedłożyć:

- protokół pomiaru instalacji odgromowej,

- protokół pomiaru uziemienia.

.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne”. Cena jednostki obmiarowej obejmuje prace wyszczególnione

w pkt. 5 ST B.04.01.01,,Roboty  w zakresie instalacji odgromowej.”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

2. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.