Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy …… /……..

Przedmiot zamówienia

Obowiązki Wykonawcy w zakresie konserwacji pilnej i bieżącej w poszczególnych branżach oraz odnawianie lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia:

1. Instalacje elektryczne i odgromowe:

- przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych , oświetlenia, odgromowej;

- uzupełnienie oznaczeń tablic i przewodów;

- naprawa mocowań zacisków i połączeń;

- wymiana przewodów połączeniowych, mostkujących, itp.;

- naprawa mocowania przewodów prowadzonych po wierzchu konstrukcji;

- naprawa mocowania puszek instalacyjnych osprzętu;

- wymiana pojedynczych bezpieczników ( bez tablic zabezpieczających);

- wymiana uszkodzonych i niesprawnych żarówek w pomieszczeniach wspólnego użytkowania;

- wymiana uszkodzonych i niesprawnych wyłączników w pomieszcz. j. w.

- wymiana uszkodzonych opraw, osłon, i kloszy oświetlenia; j.w.

- regulacja urządzeń zabezpieczających i sterowniczych;

- konserwacja i porządkowanie tablic i złączy elektrycznych, usuwanie zanieczyszczeń;

- konserwacja i regulacja zamknięć szafek elektrycznych;

- uzupełnienie zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich szafek elektrycznych;

- sprawdzanie sprawności urządzeń pomiarowych w części wspólnej;

- zgłaszanie do właściciela sieci (ZE) o wszelkich nieprawidłowościach i zakłóceniach występujących w funkcjonowaniu przyłączy elektrycznych i montowanych na nich urządzeniach.

2. Instalacje gazowe:

- likwidacja nieszczelności połączeń i przewodów;

- przeglądy, konserwacja, regulacja zaworów;

- uzupełnianie zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich szafek gazowych 
i instalacji;

- uszczelnianie przejść przewodów przez przegrody;

- sprawdzanie sprawności urządzeń pomiarowych gazomierzy w części wspólnej;

- naprawa mocowania przewodów instalacji;

- konserwacja szafek gazowych i regulacja zamknięć, usuwanie zanieczyszczeń, uzupełnianie oznaczeń;

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w nowo zasiedlonych lokalach gminnych;

- zgłaszanie do właściciela sieci (ZG) o wszelkich nieprawidłowościach i zakłóceniach występujących w funkcjonowaniu przyłączy gazowych i montowanych na nich urządzeniach i osprzęcie.

3. Instalacje wodno-kanalizacyjne:

- likwidacja nieszczelności połączeń i przewodów oraz przejść przewodów przez przegrody;

- konserwacja, regulacja i uszczelnianie zaworów;

- naprawa lub wymiana uszkodzonych części przewodów instalacyjnych;

- usuwanie miejscowych przecieków w pionach i poziomach kanalizacyjnych, łącznie 
z wymianą poszczególnych elementów;

- uzupełnianie oznaczeń, zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich;

- instalacja wodomierzy, usuwanie zanieczyszczeń;

- uzupełnianie ubytków uszczelnień połączeń instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej;

- odłączanie nieczynnych urządzeń i osprzętu; montaż nowych urządzeń;

- sprawdzenie sprawności urządzeń pomiarowych- wodomierzy w części wspólnej;

- czyszczenie i udrażnianie przyłączeniowych studzienek kanalizacji sanitarnych;

- naprawa i czyszczenie wywiewek dachowych (bez kosztu wywiewek);

- udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych ;

- zgłaszanie do właściciela sieci (MPWiK) o wszelkich nieprawidłowościach 
i zakłóceniach występujących w funkcjonowaniu sieci sanitarnych, przyłączy wodociągowych i montowanych na nich urządzeniach i osprzęcie.

4. Dachy:

- czyszczenie rynien i rur spustowych;

- naprawa uszkodzonych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych lub częściowa wymiana;

- naprawa mocowania rynien i rur spustowych;

- likwidacja w pokryciu dachowym papowym nieszczelności i pęcherzy zakwalifikowanych do częściowej naprawy oraz wymiana pojedynczych dachówek 
i płyt;

- usuwanie nawisów śnieżnych oraz sopli lodu w okresie zimowym;

- uzupełnianie zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich elementów odwodnienia i obróbek blacharskich.

5. Stolarka drzwiowa i okienna:

- regulacja i dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej w  częściach wspólnych: 
w klatkach schodowych , umywalniach, korytarzach i w piwnicach;

- regulacja i wymiana uszkodzonych zamków w pomieszczeniach j.w.;

- uzupełnianie okuć, szyldów, osłon w pom. j.w.;

- regulacja samozamykaczy;

- uzupełnianie malowania stolarki okiennej i drzwiowej;

- naprawa, wymiana lub wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

6. Elementy budynku (mieszkania wewnątrz, elewacja, tynki, posadzki, klatki schodowe)  oraz otoczenie budynków:

- uzupełnianie i naprawa tynków wewnętrznych ;

- uzupełnianie i naprawa tynków zewnętrznych;

- likwidacja miejscowych rys i spękań tynków;

- naprawa uszkodzonych powłok malarskich ścian i sufitów;

- uzupełnianie miejscowych ubytków i wymiana posadzek, okładzin schodów i okładzin ceramicznych;

- uzupełnianie miejscowych ubytków lub wymiana opasek, chodników i dojść do budynków itp;

- naprawa elementów i wymiana terenowych elementów odwadniających;

- naprawa mocowania balustrad klatek schodowych;

- mocowanie i wymiana pochwytów długości do 3 m;

- naprawa mocowania wycieraczek;

- naprawa i bieżąca konserwacja zainstalowanych sprzętów na placach zabaw, demontaż zniszczonych urządzeń zabawowych;

- naprawa lub rozbiórka altanek śmietnikowych trzepaków, ławek i ogrodzeń;

- montaż lub naprawa tablic i znaków;

- naprawa ogrodzenia na targowiskach miejskich.

7. Odnawianie lokali mieszkalnych do zasiedlenia:

- malowanie ścian ,otworów okiennych i drzwiowych;

- uzupełnienie oszklenia w otworach okiennych;

- wymiana drzwi;

- wymiana wykładzin lub ich uzupełnienie;

- częściowa wymiana podłóg drewnianych;

- malowanie podłóg drewnianych;

- reperacja posadzek;

- wymiana lub naprawa urządzeń sanitarnych i grzewczych;

- wymiana lub naprawa instalacji elektrycznej wraz z oprzętem;

- montaż lub wymiana wodomierzy;

8. Natychmiastowe zgłaszanie w trakcie wykonywania robót, zauważonych usterek i awarii zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Gminy oraz mających wpływ na stan techniczny budynków i instalacji.

Wykonanie prac z wyżej określonego zakresu usług następować będzie każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, wystawionego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Warunki realizacji umowy

- Wykonawca zapewnia dyżur telefoniczny :

- w dni robocze od 15-tej do 7-ej rano,

- w dni wolne od pracy całodobowe.

- Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie po  otrzymaniu zawiadomienia – w terminie nie dłuższym niż 2 godziny

- Wykonawca usuwa awarie w dni robocze, wolne od pracy oraz świąteczne. Natomiast naprawy i konserwacje  prowadzone są w dni robocze.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu prac, 
a Zamawiający przystąpić do ich odbioru.

- Zlecanie prac odbywać się będzie protokólarnie, jak również ich odbiory.

- Okresem rozliczeniowym dla Wykonawcy jest miesiąc kalendarzowy.

- Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy terminowo zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami na dzień odbioru, zgodnie z wiedzą zawodową i sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami prawa oraz SIWZ.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, umożliwiając ich odbiór

- Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót oraz usuwania usterek:

- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych 
    do  przebywania na terenie prowadzonych prac.

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne ulokowanie i przechowywanie swoich materiałów i urządzeń;

- Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac;

- Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za wykonywane prace z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności                      do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania robót w terminie: od dnia wskazanego w umowie

do dnia 31.12.2015r.