Załącznik Nr 3




Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy

1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie.

2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba docierania określona

jest w instrukcji obsługi danego sprzętu.

3. Pomiar zużycia paliwa przeprowadza się przy zapewnieniu dokładności pomiaru

w granicach ( +/- ) 2% .

4. Pomiar zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach:

1) temperatura otoczenia powyżej + 5oC;

2) badanie przeprowadza się na biegu jałowym oraz przy obciążeniu silnika 50%

i 100% obciążenia nominalnego;

3) czas badania przy każdym obciążeniu wynosi 20 min., a dla sprzętu których

zbiorniki paliwa mają pojemność znamionową do 2 litrów - 10 min.

5. Dla silników łodzi i statków pożarniczych, badania przeprowadza się podczas pracy

na wodzie. W przypadku badania na wodzie bieżącej (rzece) wybrany odcinek

pomiarowy należy przebyć z prądem i pod prąd wody.

6. Z przeprowadzonych pomiarów zużycia paliwa sporządza się protokół według wzoru

określonego w załączniku nr 12 zarządzenia, który wraz z kopią instrukcji obsługi

sprzętu należy przesłać do Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP.