załącznik nr 2 do ogłoszenia (załącznik nr 2 do umowy)

Przedmiar robót

| Remont dachu Robotnicza 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Remont dachu Robotnicza 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 34*12+/2*3/*4=432m2 | m2 |  |  |
|  |  | 432.0 | m2 | 432.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 432.000 |
| 2 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa przyjęto 2% powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 8.64 | m2 | 8.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.640 |
| 3 | KNR 4-01 0414-02 | Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk | m2 |  |  |
|  |  | 8.64 | m2 | 8.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.640 |
| 4 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 4*6=24 | m |  |  |
|  |  | 24.0 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 5 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*2=12 | m |  |  |
|  |  | 12.0 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 6 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 17,0*2=34,0 | m |  |  |
|  |  | 34.0 | m | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 7 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku n34,0+3,0*4=46,0 | m |  |  |
|  |  | 46.0 | m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 8 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /12,0*0,5/+/12,0*0,8/+/12*0,25/*2=6,0+9,5+6,0=21,5 m2 ogniomur i wiatrownice | m2 |  |  |
|  |  | 21.5 | m2 | 21.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.500 |
| 9 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pasa nadrynnowego 0,25*34,0*2=17,0 m2 + wejścia 3,0*4*0,25=3,0 razem 20m2 | m2 |  |  |
|  |  | 20.0 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 10 | KNR-W 2-02 0501-02 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo | m2 |  |  |
|  |  | 8.64 | m2 | 8.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.640 |
| 11 | KNR-W 4-01 0519-02 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia papa gr 5,2 mm | m2 |  |  |
|  |  | 432.0 | m2 | 432.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 432.000 |
| 12 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia kominów]/0,6*2/+/1,1*2/]*4 *0,5=6,8m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.8 | m2 | 6.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.800 |
| 13 | KNR 2-02 0508-05 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 46.0 | m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 14 | KNR 2-02 0508-05 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej analogia rynny z demontażu | m |  |  |
|  |  | 34 | m | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 15 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 12.0 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 16 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej rury z demontażu | m |  |  |
|  |  | 24.0 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 17 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 20.0 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 18 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - ogniomur i gzymsy | m2 |  |  |
|  |  | 21.5 | m2 | 21.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.500 |
| 19 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 2 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 2 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 21 | 215,0 kalk. własna | Utylizacja odpadów | m3 |  |  |
|  |  | 2 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |