załącznik nr 2 do ogłoszenia (załącznik nr 1 do umowy)

Przedmiar robót

| Remont dachu Robotnicza 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Remont dachu Robotnicza 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6*6=36 | m |  |  |
|  |  | 36.0 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 2 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 34,0*2+3,0*4=80,0 | m |  |  |
|  |  | 80.0 | m | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /12,0*0,5/+/12,0*0,8/+/12*0,25/*2=6,0+9,5+6,0=21,5 m2 ogniomur i wiatrownice | m2 |  |  |
|  |  | 21.5 | m2 | 21.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.500 |
| 4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pasa nadrynnowego 0,25*34,0*2=17,0 m2 + wejścia 3,0*4*0,25=3,0 razem 20m2 | m2 |  |  |
|  |  | 20.0 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0519-02 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia papa gr 5,2 mm | m2 |  |  |
|  |  | 432.0 | m2 | 432.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 432.000 |
| 6 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia kominów]/0,6*2/+/1,1*2/]*4 *0,5=6,8m2 | m2 |  |  |
|  |  | 6.8 | m2 | 6.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.800 |
| 7 | KNR 2-02 0508-05 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej z demontażu | m |  |  |
|  |  | 80.0 | m | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 8 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej rury z demontażu | m |  |  |
|  |  | 36.0 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 9 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 20.0 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 10 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - ogniomur i gzymsy | m2 |  |  |
|  |  | 21.5 | m2 | 21.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.500 |
| 11 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 1 | m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 1 | m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 13 | 215,0 kalk. własna | Utylizacja odpadów | m3 |  |  |
|  |  | 2 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 14 | KNR 4-01 0310-01 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 1.0 | m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR 4-01 0735-09 | Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym | m2 |  |  |
|  |  | 3.0 | m2 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |