załącznik nr 2 do ogłoszenia (załącznik nr 1 do umowy)

Przedmiar robót

| Remont dachu Skalna 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |  |  | Razem |  |  |  |
| Remont dachu Skalna 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0519-03 |  | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 15.000 |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0535-06 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*4,5=27,0 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27.0 | m | 27.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 27.000 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (0.33*11*2)+(0.5*11.0*2) | m2 | 18.260 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 18.260 |  |  |  |
| 4 | KNR-W 4-01 0519-02 |  | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38*12 | m2 | 456.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 456.000 |  |  |  |
| 5 | KNR-W 4-01 0519-04 |  | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia kominów i /0,4*2+1,2*2/*0,5*7=11,2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2 | m2 | 11.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 11.200 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1113-06 analogia |  | Obróbka kominów przyklejenie trójkątów styropianowych 10*10) / 0,4*2+1,2*2/*7=22,4mb | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.4 | m | 22.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 22.400 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 1113-08 analogia |  | Dociskowe listwy mocowane przy kominach | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22.4 | m | 22.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 22.400 |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0310-02 |  | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.975 | m3 | 3.975 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3.975 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0902-01 |  | Tynki zewn.zwykłe kat.III na kominach wyk.ręczn./0,4*2+1,2*2/*1,2*7=26,88 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.88 | m2 | 26.880 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 26.880 |  |  |  |
| 10 | KNR-W 4-01 0310-05 |  | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | m | 21.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 21.000 |  |  |  |
| 11 | KNR-W 4-01 0310-06 |  | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | m | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 3.000 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0510-04 |  | Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | m | 27.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 27.000 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0508-04 |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z demontażu | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 | m | 76.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 76.000 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02 0506-02 |  | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej jak poz 3 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.26 | m2 | 18.260 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 18.260 |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0108-09 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 | m3 | 0.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 0.500 |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0108-10 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 | m3 | 0.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 0.500 |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0535-03 |  | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 77.0 | m | 77.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | 77.000 |  |  |  |