załącznik nr 2 do ogłoszenia (załącznik nr 1 do umowy)

Przedmiar robót

| Remont dachu Skalna 18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Remont dachu Skalna 18 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0519-03 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 2 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*4,5=27,0 | m |  |  |
|  |  | 9.0 | m | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | (0.33*11*2)+(0.5*11.0*2) | m2 | 18.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.260 |
| 4 | KNR-W 4-01 0519-02 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2 |  |  |
|  |  | 38*12 | m2 | 456.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 456.000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0519-04 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia kominów i /0,4*2+1,2*2/*0,5*15=24,0 | m2 |  |  |
|  |  | 24.0 | m2 | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 6 | KNR 2-02 1113-06 analogia | Obróbka kominów przyklejenie trójkątów styropianowych 10*10) / 0,4*2+1,2*2/*15=48,0mb | m |  |  |
|  |  | 48.0 | m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 7 | KNR 2-02 1113-08 analogia | Dociskowe listwy mocowane przy kominach | m |  |  |
|  |  | 48.0 | m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 8 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 9.0 | m | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 9 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z demontażu | m |  |  |
|  |  | 38 | m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 10 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej jak poz 3 | m2 |  |  |
|  |  | 18.26 | m2 | 18.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.260 |
| 11 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 0.5 | m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 12 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 0.5 | m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 13 | KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 38.0 | m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 14 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku od ulicy Skalnej | m |  |  |
|  |  | 38.0 | m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 15 | KNR 2-02 0508-05 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 38.0 | m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |