Przedmiar robót

Na zadanie: Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2016r.

Część I

| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej elementu scalonego. Opis pozycji kosztorysowej robót | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Naprawa nawierzchni żużlowej (gruntowej) z ulepszeniem (bez ceny materiału) - materiał Inwestora Obejmuje: - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - w miejscach występowania ubytków wbudowanie materiału ulepszającego (żużel lub grunt), - profilowanie nawierzchni żużlowych (gruntowych) ulepszonej z utrzymaniem spadków poprzecznych oraz zagęszczenie. | m2 | 53.000,00 |
| 2. | Transport materiału ulepszającego (żużel) na terenie m. Skarżysko-Kamienna wraz z jego rozładunkiem w miejscach występowania ubytków oraz w miejscach wskazanych przez Inwestora. | T | 500,00 |
| 3. | Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia kamiennego (bez ceny materiału) - materiał Zamawiającego Obejmuje: - transport materiału wraz z załadunkiem z odl. do 15 km, - wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie z nadaniem odpowiednich spadków, Warstwa grubości min.10 cm. | m3 | 300,00 |
| 4. | Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia kamiennego (bez ceny materiału) - materiał Zamawiającego Obejmuje: - wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie z nadaniem odpowiednich spadków, Warstwa grubości min.10 cm. | m3 | 75,00 |
| 5. | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie grunt kategorii I-IV, głębokość 15 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. | m2 | 2.500,00 |
| 6. | Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia kamiennego na całej szerokości jezdni, frakcja 0 -34,5mm (tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy) Obejmuje: - wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie z nadaniem odpowiednich spadków, Warstwa grubości min.5 cm. | m2 | 2.500,00 |
| 7. | Ścięcie poboczy obejmuje: - ścinanie poboczy mechanicznie (grubość warstwy ścinanej – 10 cm) - wywiezienie nadmiaru urobku na teren wskazany przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych m. Skarżysko-Kamienna | m2 | 4.000,00 |
| 8. | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | mb | 500,00 |
| 9. | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – mechaniczne zagęszczenie tłucznia – głębokość wyboi śr. 5 cm. (tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy) | m2 | 800,00 |
| 10. | Ścinanie drzew bez utrudnień do Ø 15 cm, wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt. | 5,00 |
| 11. | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzewów i podszycia | ha | 0,050 |
| 12. | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami Samowyładowczymi na odl. do 1 km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III-IV. | m3 | 50,00 |
| 13. | Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych (x8) | m3 | 50,00 |
| 14. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 400,00 |
| 15. | Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grub. Warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (żużel + transport + prace geodezyjne po stronie Wykonawcy) | m2 | 400,00 |
| 16. | Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grub. Warstwy po zagęszczeniu 8 cm. (żużel + transport + prace geodezyjne po stronie Wykonawcy) | m2 | 400,00 |
| 17. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 100,00 |
| 18. | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsiennicowymi o mocy 55kW/75km. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. I-III. | m3 | 50,00 |
| 19. | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsiennicowymi o mocy 55kW/75km. W gruncie I-III. | m3 | 50,00 |
| 20. | Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt. | 2,0 |
| 21. | Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe | szt. | 2,0 |
| 22. | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazów kanałowych | szt. | 1,0 |

Część II

| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej elementu scalonego. Opis pozycji kosztorysowej robót | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koszenie poboczy obejmuje: - koszenie poboczy – śr. szerokość 1 mb - wywiezienie skoszonej trawy i chwastów na teren wskazany przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych m. Skarżysko-Kamienna | mb | 5.000,00 |
| 2. | Koszenie skarp i dna rowu obejmuje: - koszenie skarp, przeciwskarp i dna (śr. wys. skarp i przeciw skarp 1 mb, śr. szer. dna rowu 0,5 mb) - wywiezienie skoszonej trawy i chwastów na teren wskazany przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych m. Skarżysko-Kamienna | mb | 2.000,00 |