Załącznik nr 2 do umowy nr ………….z dnia …………..r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE, KONSERWACJĘ OZNAKOWANIA PIONOWEGO ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

DRÓG GMINNYCH MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ w 2016r.

I. Bieżące utrzymanie, konserwacja oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej  w 2016r.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót określonych w pkt 1 specyfikacji.

3. Materiały, urządzenia i elementy oznakowania.

Materiały niezbędne do wykonania określonego zlecenia wymienionego w kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. Zastosowane materiały winny spełniać wymagania obowiązujących norm                   i przepisów.

3.1 Znaki (tabliczki):

Wykonawca umowy powinien dysponować deklaracją zgodności stosowanych znaków z aprobatą techniczną. Wykonawca w czasie obowiązywania umowy winien stosować znaki drogowe jednego producenta. Ewentualna zmiana producenta znaków wymaga akceptacji Zamawiającego.

Lica użytych do wykonania przedmiotu umowy znaków drogowych muszą być wykonane z folii odblaskowej. Folia musi posiadać trwałe cechy identyfikacyjne nadane przez jej producenta, aprobatę techniczną oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM w Warszawie. Producent oznakowania winien posiadać świadectwo autoryzacji wydane przez wytwórcę folii odblaskowej gwarantujące właściwe warunki jej stosowania. Folia odblaskowa użyta do wykonania lica znaku powinna wykazywać pełne związanie z podkładem znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku, a sposób połączenia powinien uniemożliwiać oderwanie od podkładu bez zniszczenia folii. Lica znaków o symbolach: A-7, A-12a, A-12b, A-12c, A-16, A-17, A-20, A-30, B-1, B-2, B-5, B-20,   B-21, B-22, B-25, B-33(40), B-33(50), B-43(30), B-43(40),  B-44(30), B-44(40), B-36, C-2, C-8, C-9, C-12, D-1, D-2, D-3, D-4a, D-6 winny być wykonane metodą sitodruku. Zamawiający może rozszerzyć w/w wykaz o nowe pozycje.

Podkład znaku (tabliczki) winien być wykonany z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej 
o grubości min 1,5 mm dwukrotnie zaginanej krawędziowo. Podwójne zagięcie musi być wykonane na całym obwodzie znaku (także w narożach). Nie dopuszcza się jakichkolwiek przerw technologicznych. Wysokość gięcia 15 – 20 mm (mierzona na zewnątrz znaku). Minimalna szerokość krawędzi drugiego gięcia min 8 mm. Tylna strona podkładu winna być zabezpieczona antykorozyjnie nieodblaskową farbą barwy szarej. Grubość warstwy farby (lakieru proszkowego) winna wynosić min 60 µm. Podkład znaku (tabliczki) winien być wyposażony, w co najmniej dwa poziome profile usztywniające wykonane z kształtowników metalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie tak samo jak podkład), które umożliwiają montaż uchwytów lub taśm stalowych.

Znaki winny być wyposażone w cechy umożliwiające identyfikację producenta znaku, określenie daty produkcji i materiału, z którego wyrób został wyprodukowany oraz zawierające inne informacje wynikające z warunków technicznych i stosowanego systemu zapewnienia jakości. Cechowanie znaku winno być wykonane w postaci naklejki z folii odblaskowej min. typu 1 umieszczonej na tylnej, malowanej stronie znaku.

3.2  Słupki do znaków:

Słupki do znaków winny być wykonane z ocynkowanej rurki stalowej ø 2 cale.

Słupki do barierek winny być wykonane z rurki stalowej  ø  2 cale i pomalowane zgodnie                               z wymaganiami zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania                        na drogach”.

Słupki winny być zakończone w sposób uniemożliwiający przedostanie się opadów atmosferycznych do ich wnętrza (zabezpieczenie poprzez nakładkę z tworzywa sztucznego). Długość słupków winna być dobrana tak, aby przy głębokości osadzenia słupków w gruncie min 0,8 m zapewniała zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” zachowanie skrajni pionowej znaków. Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem z fundamentu lub obrotem słupek powinien posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min 0,3 m przyspawaną poprzecznie do osi słupka w odległości 0,3 m od końca umieszczonego                      w fundamencie. Fundament pod słupek należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15 w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m  i głębokości min 0,8 m.

3.3  Materiały do montażu znaków i tablic:

Uchwyty (obejmy) do mocowania znaków winny być wykonane z blach stalowych 
o grubości nie mniejszej niż 4 mm i zabezpieczone antykorozyjnie metodą cynkowania ogniowego wg normy PN-93/E-04500. Konstrukcja uchwytu (obejmy) musi pozwalać na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania znaku. Do montażu tarcz znaków do nietypowych konstrukcji wsporczych dopuszcza się możliwość stosowania taśm opaskowych ze stali chromowo-niklowej o zaokrąglonych krawędziach bocznych.

3.4 Progi zwalniające:

-  progi zwalniające prefabrykowane:

Zastosowane progi zwalniające muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM                            w Warszawie.

Do wykonania przedmiotu umowy należy stosować liniowe progi listwowe o wysokości do 50 mm wymiary:

Element środkowy :900 mm x 500 mm x 50 mm

Zakończenie:          900 mm x 450 mm x 50 mm

składające się z segmentów o barwach żółtej i czarnej mocowanych na przemian. Progi winny być wyposażone w punktowe elementy odblaskowe i zakończone prefabrykowanymi elementami końcowymi.

-  progi podrzutowe prefabrykowane:

Zastosowane progi zwalniające muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM w Warszawie. Gumowe progi podrzutowe to produkt przeznaczony dla szerokiej grupy użytkowników dróg pragnących zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wykonane z gumy (recycling)               w kolorze czarnym i żółtym. Mogą być wyposażone w "kocie oczka" poprawiające widoczność progu nocą.

Wymiary:

Element środkowy   355 mm x 260 mm x 55 mm

Zakończenie          355 mm x 260 mm x 55 mm

3.5 Słupki żeliwne:

Słupki żeliwne ozdobne winny być wykonane z żeliwa, zabezpieczone nawierzchniową farbą zabezpieczającą (czarny mat),   Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem  z fundamentu lub obrotem słupek powinien posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min 0,3 m przyspawaną poprzecznie do osi słupka w odległości 0,3 m od końca umieszczonego               w fundamencie. Fundament pod słupek należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15 w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m i głębokości min 0,8 m. Wysokość słupków 0,95m( od poziomu terenu).  W przypadku słupków żeliwnych z łańcuchami słupki powinny posiadać oczka do zawieszenia łańcuchów. Łańcuch stalowy, ogniwo 4x8,6cm, średnica 1cm.

Rozstaw słupków z łańcuchami 1,5m do 2m.

3.6 Bariera drogowa SP-04 na słupku IPE:

Fundament pod słupki do bariery należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15                  w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m i głębokości do 1,2 m.

3.7 Tablice z nazwami ulic.

Tablice z nazwami ulic muszą być wykonane zgodnie ze wzorem tablic dotychczas stosowanych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej, wg poniższych zaleceń:

Tablica dwustronna z nazwą ulicy i herbem do montażu na słupku

- tarcza tablicy – dwa płaty z blachy aluminiowej o grubości 1 mm, zabezpieczona folią UV

- napis wykonany drukiem solwentowym

- ramka blacha ocynkowana malowana proszkowo, kolor RAL 7035

Tablica powinna zawierać nieusuwalny znak właściciela wykonany techniką laserową.

Wymiary tablicy

- szerokość – 214 mm

- długość – 970 mm

Kolor

- tło tablicy – kolor niebieski RAL 5015

- litery – kolor biały, odblaskowy

- obramowanie nazwy – kolor biały (szerokość obramowania – 5 mm, odległość obramowania od krawędzi tablicy - 17 mm)

Wysokość liter

- litery duże i cyfry – 90 mm

- litery małe – 70 mm

- odstępy między literami – 15 mm

- czcionka – „Switzerland”

Herb miasta – umieszczony przed nazwą ulicy, szerokość – 107 mm,

wysokość – 131 mm

# Kolory herbu miasta Skarżyska-Kamiennej

Niebieski	         C – 100		R - 0

M – 0		          G - 147

Y – 0		          B - 221

K - 0

Żółty               C – 0    		R - 255

M – 0		          G - 245

Y – 100		          B - 0

K - 0

Czerwony         C – 0			R - 218

M – 100	          G - 37

Y – 100		          B - 29

K – 0

Czarny 	        C – 0			R - 31

M – 0		          G - 26

Y – 0		          B - 23

K - 100

Wymagania dotyczące tablic

- powierzchnia tarczy tablicy musi być gładka i równa, nie mogą na niej występować lokalne nierówności, pofałdowania i zarysowania

- folia na licach tablic nie może wykazywać żadnych znamion odklejeń, rozwarstwień, zanieczyszczeń itp.

Słupki:

Słupek do montażu tablicy powinien być wykonany z rury stalowej, ocynkowanej, o długości dostosowanej do montowanej na nim tablicy, celem zachowania przepisowej wysokości jej umieszczenia.

Wymiary słupka

- średnica – 2 cale

- długość słupka – 4200 mm

- kolor słupka – RAL 7035

Słupki winny być zakończone w sposób uniemożliwiający przedostanie się opadów atmosferycznych do ich wnętrza – plastikowa nakładka.

Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem z fundamentu lub obrotem słupek powinien posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min 0,3 m przyspawaną poprzecznie do osi słupka w odległości 0,3 m od końca umieszczonego                              w fundamencie. Fundament pod słupek należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15 w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m i głębokości min 0,7 m.

Montaż tablicy

Montaż tablicy dwustronnej na słupku – tablica wsuwana do ramki od strony słupka, ramka mocowana do słupka taśmą stalową i zacisku.

Ramka wraz z tablicą musi być zamocowana do słupka w sposób uniemożliwiający                               jej przesunięcie i obrót oraz umożliwiający demontaż przez cały okres jej użytkowania.

Połączenia elementów mocujących tablicę do słupka nie mogą powodować odkształceń płaszczyzny lica.

Wszystkie elementy złączne stalowe ocynkowane, przewidywane do montażu powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Demontaż słupków wraz z tablicami

Demontaż słupka obejmować będzie w zależności od potrzeb całkowite usunięcie słupka

z podłoża nieutwardzonego lub podłoża utwardzonego (kostka, płyty chodnikowe) oraz trwałe osadzenie nowego słupka wraz z odtworzeniem nawierzchni.

- Lustro

Wykonanie lustra drogowe U-18b

Obudowa termoforowana w urządzeniu grzewczo - próżniowym z wbudowaną tuleją wzmacniającą uchwyt. Zwierciło jest wykonane z transparentnego Akrylu uformowanego jako wycinek sfery o promieniu ok. 2 m. Od strony wewnętrznej napylone jest próżniowo czystym AL, a następnie lakierowane. Obudowa i lustro łączone są szczelnie za pomocą Polimeru – Silikonu. Powłoka refleksyjna nanoszona jest na transparentny akryl od wewnątrz metoda próżniową. Lustra drogowe U-18    produkowane tą metodą są bardzo trwałe. Powłoka zabezpieczona jest przed utlenianiem podwójna warstwą lakieru. Oprawa z tworzywa sztucznego jest trwała o wystarczającej wytrzymałości zapewniając jednocześnie jego niewielki ciężar i łatwość montażu.

Wymiary lustra 600x800 mm

Odległość między użytkownikiem a lustrem 15 - 22 m

Lustra drogowe powinny być zamocowane na wysokości minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza). Stosuje się dwa rodzaje luster drogowych: okrągłe U-18a - prostokątne U-18b.

Lustra drogowe U-18a i U-18b spełniają wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. i mogą być umieszczane na drogach, w szczególności tam gdzie istniejące przeszkody ograniczają kierującym pojazdami widoczność bezpośrednią.

5. Gwarancja.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na min:		                  - 1 rok.

Na materiały, urządzenia i elementy oznakowania użyte do wykonania

przedmiotu umowy Wykonawca udzieli gwarancji na min:

- Znaki drogowe, (tablice)                                                                                     - 7 lat,

- Tablice z nazwami ulic                                                                                        - 7 lata,

- Słupki żeliwne ozdobne                                                                                       -3 lata,

- Pozostałe elementy: słupki, konstrukcje wsporcze, uchwyty, progi, bariery itp. - 2 lata,

6. Sprzęt oraz wyposażenie bazy.

Wykonawca powinien być wyposażony w:

- sprzęt i materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego. Wykonawca będzie używał sprzętu przeznaczonego wyłącznie do wykonywania określonych robót zgodnie z obowiązującymi normami,

- Miejsce do magazynowania przechowywanych elementów oznakowania.

7. Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Miejsce odwozu i utylizacji materiałów z rozbiórki oraz zanieczyszczeń ustala Wykonawca.

8.Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą asortymentu robót określonych w kosztorysie ofertowym. Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu 
o prowadzone przeglądy stanu oznakowania pionowego i wynikające potrzeby.

9. Wymagania dotyczące realizowania robót.

Wykonawca przy wykonywaniu prac ujętych w niniejszej specyfikacji powinien stosować się do obowiązujących norm, warunków technicznych i instrukcji w zakresie umieszczania                     i wykonania znaków drogowych pionowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Posiadania na dzień podpisania umowy bazy przewidzianej pod potrzebę realizacji zamówienia,

- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót i dyspozycyjnej z jego ramienia,

- Przechowywania zdemontowanych elementów oznakowania (znaków drogowych, słupków, uchwytów itp.) i montaż ich na zlecenie Zamawiającego.

- Prowadzenia informatycznej ewidencji prac zrealizowanych w okresie trwania umowy, obejmującej zakres każdej pracy, termin jej wykonania i jej wartość,

10. Zlecanie i termin wykonania robót.

- Zlecanie robót przekazywane będzie pisemnie lub e-mailem określonymi zakresami robót               do wykonania.

- Zlecenie awaryjne będzie przekazywane telefonicznie lub e-mailowo. W tym przypadku przedstawiciel Zamawiającego sporządza notatkę służbową z informacjami dot.: dokładną czasem i datą przekazania zlecenia, zakresem prac do wykonania, osobą przyjmującą zlecenie ze strony Wykonawcy.

- Termin wykonania zleconych robót – będzie ustalany oddzielnie dla danego zakresu robót.

- Zlecenie awaryjne:

- Wykonawca zrealizuje - usunie nieprawidłowości w oznakowaniu w czasie nie dłuższym niż ….. godziny od momentu zgłoszenia – zgodnie zaoferowanym przez Wykonawcę czasem realizacji zleceń awaryjnych w kosztorysie ofertowym.

- Zlecenia te mogą dotyczyć np. usunięcia zagrożenia w ruchu drogowym, ceny tych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.

- Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność w godzinach od 6.00 do 22.00 zarówno w dni robocze jak i w dni wolne od pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 
i gotowości do odbioru prac z danego zlecenia w terminie jednego dnia od jego wykonania.

11. Obmiar robót.

Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca. Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podane są w kosztorysie ofertowym.

12. Odbiór robót.

- Odbiór oznakowania pionowego dokonywany jest  na zasadzie odbioru końcowego, z którego     sporządza się protokół odbioru. Do odbioru Wykonawca przedstawia książkę obmiaru zawierającą wykaz obiektów z podaniem ilości i rodzaju wykonywanych robót,  datę ich realizacji oraz kosztorys powykonawczy danego zlecenia oraz deklarację zgodności stosowanych znaków z aprobatą techniczną.

-   Odbioru prac dokonuje inspektor nadzorujący z ramienia Urzędu Miasta po pisemnym zgłoszeniu wykonania prac przez Wykonawcę, na podstawie kontroli jakości prac, obmiaru w terenie                                    i po stwierdzeniu zgodności wykonania tych prac ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi                   dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami                  ich umieszczania na drogach” oraz umową i SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, inspektor nadzorujący z ramienia Urzędu Miasta ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w terminie wskazanym przez Inspektora Urzędu Miasta.

13. Rozliczenie robót.

- Rozliczenie wykonanych robót  z zakresu oznakowania pionowego następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego wg. cen jednostkowych.

- Po wykonaniu zleconych robót i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru w terminie                 do 14 dni odbywać się będą odbiory poszczególnych  zleceń z których sporządzane będą protokoły.

14. Podstawa płatności.

Podstawą płatności będzie cena jednostkowa wykonania asortymentu robót wyszczególnionego                 w kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy.

15. Przepisy związane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.  ( Dz.U.Nr 220 poz 2181),