Załącznik nr 1 do umowy.....z dnia.................

KOSZTORYS  OFERTOWY

na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                              w m. Skarżysko-Kamienna w 2016r.

| Lp | Nazwa grupy asortymentowej elementu scalonego. Opis pozycji kosztorysowej robót. | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostki obmiarowej netto | Razem cena (kol. 4x5) (w zł) netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera przy grubości min 5 cm z wykuciem. Obejmuje: - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu, - obrysowanie ubytku liniami prostymi - wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc prostopadle do powierzchni nawierzchni, przy zachowaniu geometrycznych kształtów (możliwie zbliżone do prostokątów). W przypadku wyboju- tj. wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej, remont należy wykonać dwuwarstwowo masą bitumiczną a podbudowę uzupełnić tłuczniem lub klińcem i zagęścić. - usunięcie wyciętego materiału, - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, - dokładne oczyszczenie i wysuszenie uszkodzonego miejsca, - przesmarowanie emulsją asfaltową dna i krawędzi ubytku, - wypełnienie ubytku masą mineralno- bitumiczną i zagęszczenie, - oblanie krawędzi ubytku emulsją asfaltową, - zasypanie drobnym kruszywem oblanych krawędzi ubytku. | m2 | 1.100,00 |  |  |
| 2. | Regulacja pionowa kratki ściekowej studzienki ściekowej. Obejmuje: - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania regulacji pionowej, - zdjęcie przykrycia-tj. kratki ściekowej, - odkucie uszkodzonej nawierzchni, i podbudowy wokół kratki ściekowej, - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki, - zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, - sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ewentualnym uzupełnieniem ubytków, - w przypadku niewielkiego zapadnięcia – poziomowanie górnej części nasady wpustu przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, - w przypadku uszkodzeń większych – wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, - rozebranie deskowania, - osadzenie kratki ściekowej z ewentualnym wyrównaniem zaprawą cementową, - pomiary kontrolne. | szt | 1 |  |  |
| 3 | Regulacja pionowa włazów kanałów urządzeń podziemnych, Obejmuje: - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania regulacji pionowej, - zdjęcie włazu urządzenia podziemnego, - odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół włazu, - rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki, - zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, - sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki tj. komina włazowego z ewentualnym uzupełnieniem ubytków, - w przypadku niewielkiego zapadnięcia – poziomowanie górnej części komina włazowego przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, - w przypadku uszkodzeń większych – wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, - rozebranie deskowania, - osadzenie włazu z ewentualnym wyrównaniem zaprawą cementową, - pomiary kontrolne. | szt | 1 |  |  |

| 4 | Cena netto: | ---- | --- | --- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Podatek VAT ............ | --- | --- | --- |  |
| 6 | Ogółem łączna cena ofertowa brutto: | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że oferuję …………….………. okres gwarancyjny na wykonane prace.

UWAGA!

1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające                 ze specyfikacji technicznej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające 
z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien

być podpisany przez pełnomocnika.

..............................			                              ....................................................

data 					                                        Pieczęć

firmowa Wykonawcy

........................................................

Pieczęć imienna i podpis

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy