Załącznik Nr           do SIWZ

Opis prac do wykonania

„Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2016"

Zadanie Nr 2. Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

| 1. | Grupa I. Utrzymanie trawników. |
| --- | --- |
| 1.1. | Koszenie trawników - dokładne wykoszenie trawników (czynność obejmuje koszenie ręczne i mechaniczne w zależności od sytuacji w terenie), - wykoszenie z trawnika samosiewów drzew i krzewów, - usunięcie samosiewów, chwastów i trawy przy latarniach, słupkach, barierkach, itp. usytuowanych na koszonych powierzchniach i w ich bliskim sąsiedztwie, - zgrabienie pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp., - oczyszczenie przyległych terenów (chodników, jezdni, placów itp.) ze ściętej trawy natychmiast po jej skoszeniu, - załadunek, wywóz pokosu i pozostałych odpadów do unieszkodliwienia, nie później niż następnego dnia od rozpoczęcia koszenia tzn. rozpoczęte koszenie na danym terenie (ulicy) musi zostać zakończone w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Cena koszenia powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała zgrabienie, załadunek i wywóz pokosu, uprzątnięcie pokosu zanieczyszczającego chodnik lub jezdnię, wycięcie odrostów (samosiewów) rosnących na trawniku oraz uwzględniała wszelkie inne utrudnienia jakie mogą wystąpić np.: krzewy, drzewa, kwietniki, słupki, latarnie, nierówności terenu itp. UWAGA! - Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia nie zakończonych prac na niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy. - Nie dopuszcza się możliwości uszkodzenia przy koszeniu innej roślinności (w szczególności młodych drzew posadzonych na trawnikach przyulicznych) - Zakładane jest 5 krotne koszenie w trakcie sezonu. - Zakłada się, że roboty objęte zadaniem wykonane zostaną w ciągu 1 miesiąca. - Koszenie na poszczególny miesiąc będzie zlecane przez przedstawiciela Zmawiającego do 5 dnia każdego miesiąca. W zleceniu określony zostanie zakres i terminu prac do wykonania. - Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o zakończeniu koszenia przy poszczególnych ulicach faksem na nr 41/25-20-200, telefonicznie nr 41/25-20-174 lub e-mail a.banas@um.skarzysko.pl niezwłocznie po ich zakończeniu. Roboty uznaje się za wykonane po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołu przez przedstawicieli obu stron. |
| 3. | Grupa III: Bieżące utrzymanie terenu (utrzymanie terenu objętego zadaniem w czystości) |
|  | W ramach bieżącego utrzymania terenu w okresie 7 m-cy Wykonawca zobowiązany będzie do: - bieżącego i systematycznego kontrolowania stanu porządkowego terenu objętego zadaniem. - sprzątania z nieczystości, tj. papierów, folii, butelek, niedopałków papierosów i innych z zieleńców, ulic i chodników w obrębie zadania oraz załadunek i wywóz, - czyszczenie żywopłotów przynależnych do danej strefy z liści i innych zanieczyszczeń, wygrabienie, załadunek i wywóz; - odcinanie odrostów drzew; - odcinanie gałęzi drzew ograniczających widoczność znaków drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu - wygrabienie trawników i odwóz zgrabionego urobku, - jesienne systematyczne grabienie trawników z opadających z drzew liści. Należy również usuwać opadające liście z chodników i ulic na które spadają liście z drzew rosnących na zieleńcach w obrębie danego zadania, wraz z wywozem zgrabionego urobku. - usuwania zagrożeń wynikających ze zniszczeń drzewostanu (usuwanie nadłamanych gałęzi drzew, wiatrołomów) przez zjawiska atmosferyczne (tj. wiatry, burze itp.) w czasie 24godz od stwierdzenia lub powiadomienia o zaistniałej sytuacji. - usuwanie skutków zdarzeń losowych (wiatrołomy, wypadki drogowe) w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia w czasie 4 godz. od momentu otrzymania zawiadomienia. |

Uwaga!

- Miejscem przyjmowania odpadów komunalnych w Skarżysku-Kamiennej jest PSZOK ulicy Mościckiego 43

- Zabrania się wywozu odpadów komunalnych na działki gminne.