Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i zakres robót

- Boisko trawiaste o wymiarach 18 x 44 m – remont boiska z zastosowaniem siatki przeciwko kretom:

- „zdjęcie” darni o gr. 5-10 cm i zgromadzenie w pryzmach,

- zagrabieniem i wymodelowaniem profilu płyty boiska,

- rozłożenie siatki przeciw kretom,

- przykrycie siatki warstwą ziemi z darnią z pryzmy o gr. 5-10 cm a następnie zwałowanie,

- rozściełanie warstwy ziemi urodzajnej z wyrównaniem powierzchni gr. 5 cm,

- obsianie trawą w ilości 25g/m2  z przykryciem nasion po wysiewie walcem gładkim,

- pielęgnacja boiska (podlewanie, nawożenie i skoszenie),

- zakup i trwały montaż bramek do piłki ręcznej/mini nożnej o wym. 300 x 200 cm głębokość 100 cm, front i dół bramki - profil stalowy o wymiarach: 80 x 80 mm (grubość ścianki 3 mm), z siatką,

- zakup i montaż tablicy informacyjnej 1000 x 800 mm,

- wykonanie i montaż tablicy z regulaminem.

2. Ogrodzenie (od ul. Warszawskiej – dz. nr 15.120-1006, zakup ok. 70 mb, montaż ok. 50 mb):

- zakup i montaż ogrodzenia typu panelowego 1300 x 2500 mm z podmurówką gładką i łącznikiem, oczko 50 x 200 mm, średnica drutu ϕ5, słupek 60 x 40 x 2200 mm grubość ścianki 2 mm, systemowa brama przesuwna (samonośna) długości 4 m szt. 1 i furtka    szt. 2 wypełniona profilem zamkniętym grubość ścianki 3 mm - wysokość 1500 mm (ocynk + RAL 7015 Antracyt)

3. Wykonanie monitoringu:

- kamery przemysłowe AHD 1,3 Mpx IR 50m szt. 8, rejestrator AHD 8 kanałowy, monitor 21” z wejściem BMC, dysk sieciowy 1 TB, oprzewodowanie